ИНФОРМАТОР РЕЧЕВОЙ - ЗВУКОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Руководство по эксплуатации

МЕШЛ. 464512.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, технических характеристик и функциональных возможностей информатора речевого – звукового электронного с дистанционным управлением (далее по тексту – информатор), а также содержит сведения, необходимые для его правильной и безопасной эксплуатации и оценки технического состояния.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1.1 Информатор относится к средствам информирования звуковыми сигналами, воспринимаемыми слухом, предназначенным людям с дефектами зрения, облегчающим им ориентацию и безбарьерность в среде обитания.

- 1.1.2 Информатор не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

1.1.3 Изготовитель информатора – Учреждение реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека».

Республика Беларусь, ул. Амураторская, 7 офис 21, г. Минск, 220004

Факс: (017) 203-07-09

тел: (017) 203-07-09, (029) 106-08-27

- 1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 1.2.1 Напряжение питания информатора осуществляться от источника питания переменного тока напряжением – от 187 до 242 В.

    - Ток, потребляемый информатором, не более – 0,04 А.

    - Мощность, потребляемая информатором от источника постоянного тока, не более – 9,7 ВА.

    - Габаритные размеры информатора– 115х65х40 мм.

    - Масса информатора – 0,35 кг.

    - Информатор изготовлен в исполнении У категории размещения 1поГОСТ 15150.

    - Конструктивное исполнение информатора обеспечивает защиту оболочки IP56 в соответствии ГОСТ 14254.

- 1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1.3.1 Информатор обеспечивает обмен информацией по каналам 
Bluetooth v4/2 BR/EDR and BLE Specification.

1.3.2 Информатор производит обмен данными по каналам Bluetooth со смартфонами на базе Android 5.0, IOS 10.2 и выше.

1.3.3 Информатор обеспечивает воспроизведение звукового сигнала, длительностью, не менее – 2с.

1.3.4 Радиус действия информатора по каналам Bluetooth, м, не менее: - вне зданий и сооружений – 25; - для внутренних помещений – 5.

1.4 СОСТАВ ИНФОРМАТОРОРА

Таблица 1 – Комплект поставки информатора

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Информатор речевой - звуковой электронный с дистанционным управлением исполнение «Б» | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

- 1.5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

- 1.5.1 Схема подключения информатора приведена на рисунке 1:

- Рисунок 1

- 1.5.2 Подключение информатора

Снимите крышку информатора, выкрутите четыре винта, расположенных на крышке. При необходимости отсоедините разъем головки динамической.

Ввод проводов питания осуществляется с тыльной стороны корпуса по заглублениям через предварительно сделанное отверстие. Подключите провода питания к клеммной колодке. Установите крышку информатора на корпус, закрутите четыре винта крепления.

- 1.5.2 Порядок работы

Включите Bluetooth на вашем телефоне.

Установите на ваш телефон приложение Buzzpoint (помощник для слабовидящих).

При активизации программы у вас высветится список маяков. Прослушав информацию выберите необходимый вам маяк. После чего нужный вам маяк подаст сигнал в виде мелодии или речевого сообщения.

По звуку определите направление движения к необходимому объекту.

- 1.6 МАРКИРОВКА

- На табличке фирменной, расположенной на корпусе информатора (внутри), наносятся:

- товарный знак изготовителя;

- наименование информатора;

- заводской номер по системе нумерации изготовителя;

- месяц и год выпуска;

- код степени защиты оболочкой в соответствии с ГОСТ 14254.

- 1.7 УПАКОВКА

Проверенный и принятый ОТК информатор упаковывается в потребительскую упаковку – полиэтиленовый пакет. Вместе с информатором в пакет укладывается его руководство по эксплуатации.

- 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- 2.1 Меры безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током информатор должен соответствовать классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

Монтаж информатора, профилактические работы и осмотр производить только после отключения информатора от источника питания.

- 2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Прежде чем приступить к использованию информатора, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

После вскрытия потребительской упаковки необходимо провести внешний осмотр информатора, убедиться в отсутствии механических повреждений и проверить комплектность в соответствии с 1.4 настоящего руководства по эксплуатации.

Проверьте информатор перед началом эксплуатации, убедитесь в его работоспособности.

2.2.2 Информатор устанавливается в непосредственной близости от объекта, в месте, защищенном от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство подключения информатора к источнику питания и удобство работы с ним.

2.2.3 Монтаж информатора осуществляется в следующей последовательности:

- выкрутить четыре винта крепления крышки корпуса информатора;

- открыть корпус информатора;

- закрепить информатор на вертикальной поверхности шурупами;

- закрыть корпус информатора и закрепить его винтами.

Демонтаж информатора осуществляется в последовательности, обратной монтажу.

- 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность информатора при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Срок эксплуатации информатора – не менее 5 лет с учетом восстановительных работ.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).

При отсутствии в настоящем руководстве по эксплуатации отметки о дате ввода в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется со дня приобретения.

- 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Информатор речевой - звуковой электронный с дистанционным управлением  исполнение «Б» № ______________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Специалист ОТК

МП   _____________        ________________     _________

Число 	личная подпись	расшифровка подписи     год, месяц,

- 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Информатор речевой - звуковой электронный с дистанционным управлением исполнение «Б» № ____________________ упакован в соответствии с требованиями, предусмотренным в действующей технической документации.

_________________   ___________________   ________________     __________________

должность	личная подпись расшифровка подписи  год, месяц,

число